电控第一次作业 说明文档

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | ____________ |
| 学号 | ____________ |
| 板子 | STM32F103C8T6 最小系统板（板载 8 MHz 晶振） |
| 调试器 | J-Link（SWD） |
| 完成日期 | 2026 年 10 月 ____ 日 |

一、作业内容与工程概况

三题做在同一个 CubeMX 工程里：

1. GPIO：F103 最小系统板把 PC13 配成推挽输出，写成低电平点亮板载灯（不要在 while(1) 里翻转）。

2. 定时器：用一个定时器的更新中断，周期 1 ms，回调里让全局变量 tick 自增 1，并调用 HAL_IWDG_Refresh 喂狗。

3. 看门狗：IWDG 保持启用、分频和超时都不改，tick 仍每 1 ms 加 1，但去掉回调里的 HAL_IWDG_Refresh。

软件环境

| 软件 | 版本 / 说明 |
| --- | --- |
| STM32CubeMX | 6.18.1（固件包 STM32Cube FW_F1 V1.8.7） |
| 工具链 | VS Code + CMake 4.4.3 + Ninja + arm-none-eabi-gcc 15.2.1 |
| 构建类型 | Debug（发放的 CMakeLists.txt 模板，user_folders 为 "Tasks"） |
| 调试 | SEGGER Ozone V3.26，打开 build/project.elf |
| 芯片 | STM32F103C8Tx（LQFP48） |

工程结构（约定：业务代码只写在 Tasks 里，main.c 只在 USER CODE 段里改）

hjjnb_666/

├── Core/                 CubeMX 生成：main.c / gpio.c / tim.c / iwdg.c / stm32f1xx_it.c ...

├── Drivers/              CubeMX 生成：HAL 驱动 + CMSIS

├── Tasks/                自己的业务代码（不会被 CubeMX 冲掉）

│   ├── inc/  task_led.h   task_timer.h   task_motor.h

│   └── src/  task_led.c   task_timer.c   task_motor.c

├── cmake/                CubeMX 生成的 CMake 配置

├── CMakeLists.txt        发放的模板（每次 CubeMX 重新生成后要换回来）

├── hjjnb_666.ioc         CubeMX 工程配置

└── build/project.elf     构建产物，Ozone 直接打开它

二、系统时钟与"定时器时钟从哪来"

CubeMX 的 Clock Configuration 页面配置如下（RCC 里 HSE 选 Crystal/Ceramic Resonator）：

| 节点 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HSE | 8 MHz | 板载晶振，作为 PLL 输入 |
| PLL | HSE × 9 = 72 MHz | PLL Source Mux 选 HSE |
| SYSCLK | 72 MHz | System Clock Mux 选 PLLCLK |
| AHB 预分频 | ÷1 | HCLK = 72 MHz |
| APB1 预分频 | ÷2 | PCLK1 = 36 MHz（CubeMX 时钟树里显示 APB1 peripheral clocks = 36 MHz） |
| APB2 预分频 | ÷1 | PCLK2 = 72 MHz |
| APB1 timer clocks | 72 MHz | 这一行就是 TIM2 的定时器时钟 |
| Flash 延时 | 2 个等待周期 | 72 MHz 必须配 FLASH_LATENCY_2 |

关键点：TIM2 挂在 APB1 上。当 APB1 的预分频系数不等于 1 时，定时器的时钟是 APB1 时钟的 2 倍，所以

TIM2 定时器时钟 = PCLK1 × 2 = 36 MHz × 2 = 72 MHz

这一点在 CubeMX 时钟树里直接写成了 APB1 timer clocks = 72 MHz，后面 PSC 就按 72 MHz 来算。

三、第 1 题：GPIO（PC13 点亮板载灯）

CubeMX 配置：System Core → GPIO → PC13 选 GPIO_Output，详细设置里

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| GPIO output level | Low（低电平点亮） |
| GPIO mode | Output Push Pull |
| GPIO Pull-up/Pull-down | No pull-up and no pull-down |
| Maximum output speed | Low |
| User Label | LED_PC13 |

生成的代码在 Core/Src/gpio.c 的 MX_GPIO_Init() 里：先 HAL_GPIO_WritePin(LED_PC13_GPIO_Port, LED_PC13_Pin, GPIO_PIN_RESET);，再把 PC13 配成推挽输出。业务动作按作业要求写在 Tasks 里：

/* Tasks/src/task_led.c */

#include "task_led.h"

void Task_Led_Init(void)

{

/* 低电平点亮板载灯（PC13 上的 LED 接 3.3V，所以低电平亮） */

HAL_GPIO_WritePin(LED_PC13_GPIO_Port, LED_PC13_Pin, GPIO_PIN_RESET);

}

现象：下载后板载灯亮起，while(1) 里没有任何翻转代码。

说明：第 1 题时还没有启动定时器（main.c 里 Task_Timer_Init() 被临时注释掉），所以没人喂狗，芯片大约每 2 秒复位一次，灯会闪一下再亮。这是符合预期的现象，拍照要在灯亮的时候拍。

四、第 2 题：定时器 1 ms tick + 喂狗

4.1 CubeMX 配置

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| TIM2 Clock Source | Internal Clock |
| Prescaler (PSC) | 71 |
| Counter Period (ARR) | 999 |
| Counter Mode | Up |
| auto-reload preload | Disable |
| NVIC | TIM2 global interrupt 使能 |

4.2 PSC / ARR 的计算过程

作业给出的公式是 (PSC + 1) × (ARR + 1) / 定时器时钟 = 0.001 s。

- 定时器时钟：由第二节可知，TIM2 的定时器时钟 = 72 MHz（HSE 8 MHz × PLL9 = 72 MHz，APB1 ÷2 = 36 MHz，定时器时钟是 APB1 的 2 倍）。

- 先让计数器 1 个数代表 1 µs：PSC = 72 MHz / 1 MHz − 1 = 71；

- 再让计数器数 1000 个数进一次中断：ARR = 1000 − 1 = 999。

更新中断周期 = (PSC + 1) × (ARR + 1) / 定时器时钟

= (71 + 1) × (999 + 1) / 72 000 000

= 72 × 1000 / 72 000 000

= 0.001 s = 1 ms

即中断频率 1 kHz，tick 每秒增加 1000。

4.3 回调与中断链路

Tasks/src/task_timer.c 中的实现（全工程只保留这一份更新回调）：

/* 作业要求变量名必须叫 tick，且为全局 volatile uint32_t */

volatile uint32_t tick = 0U;

void Task_Timer_Init(void)

{

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);      /* 打开 TIM2 更新中断并启动计数 */

}

/* 更新中断回调：HAL_TIM_IRQHandler() 判断出是 TIM2 的更新事件后调用它 */

void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)

{

if (htim->Instance == TIM2)

{

tick++;                          /* 每 1 ms 加 1 */

HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);        /* 喂狗（第 3 题把这一行去掉） */

}

}

中断的调用链是：

TIM2 更新事件

→ TIM2_IRQHandler()            (Core/Src/stm32f1xx_it.c，CubeMX 生成)

→ HAL_TIM_IRQHandler(&htim2)   (HAL 驱动，自动判断中断来源)

→ HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(&htim2)   (Tasks/src/task_timer.c，自己实现)

→ tick++ 且 HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg)

注意：CubeMX 生成的 Core/Src/tim.c 只负责初始化（MX_TIM2_Init()，里面有 PSC=71、ARR=999），它不会再生成同名回调；如果勾选了 Register Callback 导致 main.c 里也出现一份 HAL_TIM_PeriodElapsedCallback，必须删掉那一份，否则链接报重复定义。

4.4 现象与附录截图

下载后程序一直运行，用 Ozone 的 Watched Data（或 Timeline）观察 tick，可以看到它一直增加，每秒大约增加 1000。截图见 附录 图 2。

注意：观察时程序要保持运行，不要停在断点上——CPU 停住时看门狗仍在计数，会导致复位、调试器掉线。

五、第 3 题：看门狗（去掉喂狗）

5.1 IWDG 配置（三题都不要改）

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| IWDG counter clock prescaler | 64 |
| Down-counter reload value | 1249 |
| LSI | 约 40 kHz（F103 手册典型值） |

超时 = (Reload + 1) × 分频 / LSI

= (1249 + 1) × 64 / 40 000

= 80 000 / 40 000

= 2.0 s

超时 2 秒远大于 1 ms 的中断周期，所以第 2 题里每 1 ms 喂一次狗，芯片不会复位。

5.2 第 3 题的改动

只改一处：把 Tasks/src/task_timer.c 里的开关

#define TASK_IWDG_REFRESH       1U      /* 第 2 题：1 = 回调里喂狗 */

改成

#define TASK_IWDG_REFRESH       0U      /* 第 3 题：0 = 不喂狗 */

重新编译下载。等价于"去掉回调里的 HAL_IWDG_Refresh"，其它代码（分频、超时、中断周期）一个字都不动。

5.3 现象与附录截图

芯片在最后一次喂狗后约 2 秒被看门狗复位，复位后启动代码会把全局变量清零，于是 tick：

从 0 涨到大约 2000 → 归零 → 再涨到约 2000 → 再归零，不断重复（2000 ms ÷ 1 ms = 约 2000 次）。

用 Ozone 的 Timeline（或连续监视窗口）截图，能看到"涨上去再归零"的过程，见 附录 图 3。

同样不要停在断点上；复位瞬间调试器可能短暂掉线，重新连接后继续观察即可。

六、遇到的问题与解决过程

1. 一开始 tick 每秒只增加 100 多：检查发现 CubeMX 里 RCC 只开了 HSI、PLL 处于关闭状态，系统时钟是 8 MHz。而代码里 PSC=71/ARR=999 是按 72 MHz 算的，实际周期变成 72 × 1000 / 8 000 000 = 9 ms。把 RCC 的 HSE 改成 Crystal/Ceramic Resonator、PLL×9 配到 72 MHz 后，tick 恢复为每秒约 +1000。

2. 链接报 g_pfnVectors 重复定义：发放模板里用 file(GLOB_RECURSE startup_file "*.s") 递归收集启动文件，工程目录里如果放了带 startup_*.s 的备份/临时目录，会被一起编进来。把备份目录移出工程目录后解决。

3. TIM2_IRQHandler 重复定义：CubeMX 启用 TIM2 中断后会在 Core/Src/stm32f1xx_it.c 里生成一份 TIM2_IRQHandler，如果之前自己手写过一份，就会重复。删掉手写的那一份，统一走 HAL_TIM_IRQHandler(&htim2)。

4. Ozone 一暂停就复位：CPU 停在断点时看门狗照常计数，2 秒后复位、调试器掉线。观察 tick 时全程保持运行。

5. CubeMX 重新生成会覆盖 CMakeLists.txt：每次生成后检查是不是发放的模板，被盖掉就换回来；Tasks 目录和 USER CODE 段里的代码不会被冲掉。

七、附录

按作业要求，正文不放图，所有截图和照片统一放在这里。

图 1　第 1 题：PC13 板载灯点亮

（在此插入照片：开发板通电后，板载 LED 处于点亮状态）

图注：STM32F103C8T6 最小系统板，PC13 输出低电平，板载灯点亮。

图 2　第 2 题：tick 的 Ozone 监视 / Timeline 截图（每秒约 +1000）

（在此插入截图：Ozone 运行状态下的 Watched Data 或 Timeline，程序处于运行中，不停在断点上）

图注：TIM2 更新中断周期 1 ms，tick 每秒增加约 1000。注意图中有两处时间戳的数值差，可以看出增长速率。

图 3　第 3 题：tick 的 Ozone Timeline 截图（涨到约 2000 再归零）

（在此插入截图：能看出 tick 上升、归零、再上升的循环）

图注：回调里不再喂狗，IWDG 约 2 秒超时复位芯片，复位后全局变量被清零，因此 tick 在 0 与约 2000 之间循环。

八、其他说明

- 构建产物 build/project.elf 供 Ozone 打开；build/ 目录不纳入版本管理。

- 代码仓库：https://github.com/____________／（作业要求的公开仓库链接）

- 本文档中第 1、2、3 题的截图分别来自三次不同的下载：第 1 题（不启动定时器、不喂狗）→ 第 2 题（启动定时器并喂狗）→ 第 3 题（启动定时器但不喂狗）。